# Modelo OSI — Open Systems Interconnection

## O que é o Modelo OSI?

O Modelo OSI (Open Systems Interconnection) é uma estrutura conceitual criada para organizar e padronizar a forma como computadores e dispositivos de rede se comunicam.

Ele divide o processo de comunicação em 7 camadas, sendo que cada uma possui uma função específica. Dessa forma, uma tarefa complexa, como enviar uma mensagem pela internet, pode ser dividida em etapas menores e mais fáceis de compreender, desenvolver e solucionar.

Uma forma simples de imaginar o Modelo OSI é como uma linha de produção ou um sistema de correios. Para que uma carta chegue ao destinatário, ela passa por várias etapas: escrever, colocar no envelope, selar e transportar. Cada etapa possui uma função própria e depende das demais para que o processo seja concluído.

## Para que o Modelo OSI foi criado?

Antes da criação do Modelo OSI, diferentes fabricantes utilizavam suas próprias tecnologias e padrões de comunicação. Isso dificultava a comunicação entre equipamentos e sistemas desenvolvidos por empresas diferentes.

Para ajudar a resolver esse problema, a ISO (International Organization for Standardization) desenvolveu o Modelo OSI, publicado como padrão em 1984.

O objetivo era estabelecer uma referência para que fabricantes e desenvolvedores pudessem criar equipamentos e softwares capazes de trabalhar em conjunto, independentemente da tecnologia utilizada.

Assim, o Modelo OSI funciona como uma referência universal para entender e organizar a comunicação em redes.

## Função e importância do Modelo OSI

A principal função do Modelo OSI é dividir o processo de comunicação de rede em sete camadas menores e organizadas.

Sua importância pode ser resumida em três pontos principais:

### Padronização

Permite estabelecer uma referência comum para o desenvolvimento de tecnologias e facilita a comunicação entre dispositivos e sistemas diferentes.

### Facilidade de diagnóstico

Ajuda profissionais de redes a identificar problemas com maior facilidade. Por exemplo, uma falha pode estar relacionada ao cabo e sinal físico ou a configurações de rede, como o endereço IP.

### Desenvolvimento independente

Cada camada pode ser desenvolvida e aprimorada sem necessariamente alterar todas as outras. Por exemplo, uma nova tecnologia de transmissão pode ser desenvolvida na camada física sem modificar diretamente o funcionamento de um navegador de internet.

## As 7 Camadas do Modelo OSI

As camadas do Modelo OSI são organizadas da seguinte maneira:

| Camada | Nome | Principal função |
| --- | --- | --- |
| 7 | Aplicação | Interação dos aplicativos com os serviços de rede |
| 6 | Apresentação | Tradução, criptografia e compressão dos dados |
| 5 | Sessão | Estabelecimento e gerenciamento das sessões |
| 4 | Transporte | Controle da entrega e organização dos dados |
| 3 | Rede | Endereçamento e escolha de rotas |
| 2 | Enlace de Dados | Comunicação entre dispositivos na rede local |
| 1 | Física | Transmissão dos bits pelo meio físico |

### Ordem de funcionamento

No envio:
7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1

No recebimento:
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

## Camada de Aplicação (Application)

### Função

É a camada mais próxima do usuário e dos aplicativos.

### O que faz?

Fornece serviços de rede utilizados pelos programas para realizar tarefas de comunicação.

### Exemplos

- Navegadores de internet;

- Aplicativos de e-mail;

- HTTP/HTTPS;

- SMTP;

- FTP.

Exemplo: quando você acessa um site pelo navegador, a comunicação utiliza protocolos associados à camada de aplicação.

## Camada de Apresentação (Presentation)

### Função

É responsável pela forma como os dados são representados e interpretados.

### O que faz?

Pode realizar tarefas como:

- Tradução de formatos;

- Codificação e conversão de dados;

- Compressão;

- Criptografia e descriptografia.

Ela ajuda a garantir que os dados enviados possam ser interpretados corretamente pelo sistema que os recebe.

### Exemplos

- JPEG;

- MPEG;

- Formatos de codificação de dados;

- Processos de criptografia.

Observação: em redes modernas, algumas funções tradicionalmente associadas à camada de apresentação, como criptografia TLS, podem ser implementadas de maneira diferente dependendo do protocolo e da arquitetura utilizada.

## Camada de Sessão (Session)

### Função

Gerencia as sessões de comunicação entre os dispositivos.

### O que faz?

É responsável por estabelecer, controlar, sincronizar e encerrar uma sessão de comunicação.

Ela permite organizar o diálogo entre dois sistemas durante uma comunicação.

### Exemplo

Imagine uma comunicação que precisa permanecer aberta durante uma determinada operação. A camada de sessão é responsável, conceitualmente, por gerenciar esse relacionamento entre os dois pontos.

## Camada de Transporte (Transport)

### Função

Controla a comunicação entre os dispositivos, garantindo que os dados sejam transportados de maneira adequada.

### O que faz?

- Divide os dados em partes menores;

- Organiza os dados;

- Controla o fluxo;

- Pode detectar perdas e solicitar retransmissões;

- Pode garantir que os dados cheguem na ordem correta.

### Exemplos

TCP (Transmission Control Protocol): prioriza confiabilidade, controle de fluxo e entrega ordenada.

UDP (User Datagram Protocol): possui menos mecanismos de controle e prioriza uma comunicação mais simples e rápida.

### Unidade de dados

Na utilização do TCP, os dados são normalmente chamados de segmentos. No UDP, são chamados de datagramas.

## Camada de Rede (Network)

### Função

É responsável pelo endereçamento lógico e pelo encaminhamento dos dados entre redes.

### O que faz?

- Utiliza endereços IP;

- Define a origem e o destino dos dados;

- Determina caminhos para que os pacotes cheguem ao destino;

- Permite a comunicação entre redes diferentes.

### Exemplos

- Endereço IP;

- Roteadores;

- Protocolo IP.

### Unidade de dados

Na camada de rede, os dados são organizados em pacotes.

Exemplo: quando você acessa um servidor localizado em outra cidade ou país, os roteadores utilizam informações de rede para encaminhar os pacotes até o destino.

## Camada de Enlace de Dados (Data Link)

### Função

É responsável pela comunicação entre dispositivos que estão conectados ao mesmo enlace ou rede local.

### O que faz?

- Organiza os dados em quadros (frames);

- Utiliza endereços físicos, como o MAC;

- Realiza determinadas verificações de erros;

- Controla o acesso ao meio de transmissão em tecnologias que necessitam desse controle.

### Exemplos

- Endereço MAC;

- Ethernet;

- Wi-Fi;

- Switches;

- Placas de rede.

### Unidade de dados

Na camada de enlace, os dados são chamados de quadros (frames).

## Camada Física (Physical)

### Função

É responsável pela transmissão dos bits através do meio físico.

### O que faz?

Converte os bits em sinais que podem ser transmitidos por diferentes meios, como:

- Sinais elétricos;

- Pulsos de luz;

- Ondas de rádio.

### Exemplos

- Cabos de par trançado (UTP);

- Fibra óptica;

- Ondas de rádio;

- Conectores;

- Componentes físicos de transmissão.

### Unidade de dados

A camada física trabalha diretamente com bits (0 e 1).

## Resumo das 7 camadas

7 — Aplicação: onde os aplicativos utilizam os serviços de rede.

6 — Apresentação: organiza, traduz, comprime e pode criptografar os dados.

5 — Sessão: gerencia a comunicação entre os sistemas.

4 — Transporte: controla a entrega e organiza os dados.

3 — Rede: define endereços IP e caminhos entre redes.

2 — Enlace: organiza os dados em quadros e utiliza endereços MAC.

1 — Física: transmite os bits por cabos, fibras ou ondas de rádio.

## Exemplo prático: enviando um e-mail

### Aplicação

Você escreve a mensagem em um aplicativo de e-mail. Protocolos como SMTP são utilizados para o envio.

### Apresentação

Os dados podem ser convertidos para formatos adequados e mecanismos de criptografia podem ser utilizados para proteger a comunicação.

### Sessão

A comunicação entre o cliente e o servidor é gerenciada durante a troca de informações.

### Transporte

Os dados são organizados para o transporte. Dependendo do protocolo utilizado, mecanismos como controle de entrega e retransmissão podem ser aplicados.

### Rede

Os dados recebem informações de endereçamento IP e são encaminhados através das diferentes redes até o servidor de destino.

### Enlace

Os dados são organizados em quadros e recebem informações necessárias para a comunicação no enlace local, incluindo endereços MAC quando aplicável.

### Física

Os quadros são transmitidos como sinais elétricos, pulsos de luz ou ondas de rádio através do meio físico.

## O processo no computador de destino

Quando os dados chegam ao computador ou servidor de destino, o processo ocorre de maneira inversa:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7

Primeiro, os sinais são recebidos pela camada física. Depois, passam pelas demais camadas, que interpretam e processam as informações até que os dados finalmente cheguem à camada de aplicação, onde podem ser apresentados ao usuário.